# 南京厨鲜宝食品供应链管理有限公司

# 其他食品（方便菜肴）生产许可审查方案

## 第一章 总则

- 为了做好其他食品（方便菜肴）生产许可审查工作，依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》（以下简称通则）等有关法律法规、规章和食品安全国家标准，制定其他食品（方便菜肴）生产许可审查方案（以下简称方案）。

- 本方案中引用的文件、标准通过引用成为本方案的内容。凡是引用文件、标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本方案。

## 第二章 其他食品（方便菜肴）生产许可审查要求

第一节 许可范围

- 实施食品生产许可管理的其他食品（方便菜肴）是一种或多种食用农产品及其制品（包含蔬菜及其制品、食用菌及其制品、水果及其制品、谷物及其制品、豆类及其制品、藻类及其制品、坚果及籽类、肉及肉制品、水产动物及其制品、蛋及蛋制品、淀粉及淀粉制品等）为原料，配以或不配以调味料等辅料，经相关工艺加工（预处理如清洗、切配，调理或烹制，生产加工过程不添加防腐剂）而成，并在一定温度条件下进行储存、运输、及销售的非即食预包装方便菜肴，分为生制品和熟制品。

- 其他食品（方便菜肴）生产许可类别编号3101，类别名称为其他产品，品种明细为其他食品（方便菜肴），

产品执行标准为《方便菜肴》（QB/T 5471）。

第二节 生产场所核查

- 厂区、厂房和车间、库房符合《食品安全国家标准 食品生产卫生通用规范》（GB14881）的相关规定，厂房建在无有害气体、烟尘、灰尘、放射性物质及其他扩散性污染源的地区，具备《食品生产许可审查通则》必备的生产环境。厂房通风良好，设计合理，能满足生产流程的要求，有与生产相适应的原辅料库、生产车间、成品库，生产区与生活区分开。厂房具有足够空间，以利于设备、物料的贮存与运输、卫生清理和人员通行。厂房与设施严格防止鼠、蝇及其他害虫的侵入和隐匿。

- 厂区道路采用便于清洗的混凝土，沥青及其他硬质材料铺设，防止积水和尘土飞扬。生产功能间设置原料库、成品库、化验室、原料暂存间、更衣室、拆包间、工具清洗间、洁具清洗间、包材消毒间、配料间、方便菜肴内包间、外包间、冷藏库。

- 生产车间入口处设置更衣室，洗手、干手和消毒设施，换鞋设施。方便菜肴内包间入口应单独设置更衣区，配备洗手、干手和（或）消毒设施，换鞋设施。

- 生产车间按生产流程需要及卫生要求，合理布局。同时根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔，防止交叉污染。各作业区要有显著的标识加以区分见表1。

表1生产作业区划分

| 产品类别名称 | 一般作业区 | 准清洁作业区 | 清洁作业区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方便菜肴 | 原料仓库、包材仓库、外包装车间、成品仓库等。 | 预处理车间、配料间、腌制间、热加工区等。 | 内包装车间 |

第三节 设备设施核查

- 生产设备根据实际工艺需要配备，包括：（1）净水设备：反渗透净水设备；（2）配料设备：台秤、电子天平；（3）分割加工设备：切丝、片、块机、三维切丁机、锯骨机；（4）调理腌制设备：真空滚揉机；（5）烹制加工设备：蒸汽发生器、蒸汽夹层锅、灶炉；（6）包装设备：真空包装机、封口机、金属检测仪；（7）库房：冷藏库，常温包材库；（8）消杀设备：臭氧机。

- 具有的出厂检验设备包括：分析天平（0.1mg）、电子天平(0.1g)、通风橱、干燥箱、培养箱、灭菌设备、无菌室或超净工作台及相关的计量器具。

第四节 设备布局和工艺流程

- 设备布局按工艺流程设计配备相应设备。生产设备的布局、性能和精度应满足生产工艺的需求。

- 基本生产工艺流程包括：原辅料验收→拆包→前处理（清洗、分割或不分割等）→配料→调理或烹制→包装→金属检测→贮存。

- 关键控制环节为：（1）原辅料验收：采购合格原料，索证索票，建立进货验收台账。（2）配料：对配料的名称、进货时间、批号等进行严格核对和记录；配比应按照配方的要求进行称量和记录；配料需复核确认；配料计量器具应及时校准；食品添加剂使用符合GB 2760的 规定。（3）金属检测：产品生产完成后，需用金属检测仪进行金属类异物排查，避免产生物理性污染。（4）冷藏贮运：冷库机房有应急措施保证下不间断运行，定期监测温度并记录。成品应放置在0℃-10℃的冷藏库中贮存，使用0℃-10℃的冷藏车进行运输。

### 第五节 人员核查

- 明确企业主要负责人和食品安全管理人员的岗位职责，能履行其相应的责任和义务。企业主要负责人对本企业食品安全工作全面负责，建立并落实食品安全主体责任的长效机制。食品安全总监、食品安全员应当按照岗位职责协助企业主要负责人做好食品安全管理工作。检验人员应具备与所开展的检验项目相适应的检验能力。制定培训计划，评估培训效果，并进行常规检查，以确保培训计划有效实施。

- 食品加工人员应当每年进行健康检查，取得健康证明后方可上岗工作。建立人员健康检查记录制度，保证食品加工人员患有法律法规规定的有碍食品安全的疾病时，应调整到其他不影响食品安全的工作岗位。

- 食品加工人员应保持良好的个人卫生，进入作业区域应穿戴整洁的工作服、帽，不应配戴饰物、手表和手机，不应化妆、染指甲、喷洒香水、留长指甲，不应携带或存放与食品生产无关的个人用品。

- 非生产人员禁止进入生产区域，特殊情况下进入时应遵守和生产人员相同的卫生要求。

### 第六节 管理制度审查

- 建立进货查验记录制度，并规定采购原辅料时，查验供货者的许可证和产品合格证明，记录采购的原辅料名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、进货日期以及供货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

- 建立生产过程控制制度，明确原料控制（如领料、投料等）、生产关键环节控制（如生产工序等）、检验控制（如原料检验、成品出厂检验等）。

- 建立设备设施清洁制度，对与产品直接接触的设备（设施）表面、工器具和容器进行清洁消毒时，考虑清洁消毒对象的材质、用途等因素，合理选择清洁方式。规定设备日常保养、维护与检修频次，如实、完整记录相关信息。

- 建立清洁剂、消毒剂等化学品使用制度。除清洁消毒必需和工艺需要，不应在生产场所使用和存放可能污染食品的化学制剂。清洁剂、消毒剂在专门场所用固定容器贮存，并有明显标识，还应设锁并由专人管理，防止污染产品。使用记录应包含使用人员、时间、区域、用量及浓度等信息。

- 建立不安全食品召回制度，并规定停止生产、召回和处置不安全食品的相关要求，记录召回和通知情况。应当规定生产过程中发现的原辅料、半成品、成品中不合格品的管理要求和处置措施。对被召回或者退回的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。对于因标签、标志或者说明书不符合食品安全标准而被召回的食品，在采取补救措施且能保证食品安全的情况下可以继续销售；销售时应当向消费者明示补救措施。

- 建立产品储运及交付管理制度。产品储存时冷库的温度显示、区域划分标识应清晰规范，并做好温度记录。运输车辆应保持清洁，每次运输食品前后应清洗消毒。不得与有毒、有害、或有异味的物品一同运输。冷链运输车厢内应有温度监控设备，运输及储存过程中温度应为0℃-10℃。交付时应检查食品状态，确认食品种类、数量、温度等信息，确认无误后尽快装卸，装卸时应尽量缩短作业时间。

- 食品安全追溯制度。留存进货查验、出厂检验、食品销售等信息，保证食品可追溯。

- 建立食品安全自查制度，并规定对食品安全状况定期进行检查评价，根据评价结果采取相应的处理措施。

- 建立食品安全事故处置方案，并规定食品安全事故处置措施及向相关食品安全监管部门和卫生行政部门报告的要求。

- 建立留样制度，每批产品均应有留样，留样应至少保留到超过产品保质期，对过期产品要进行科学处置，如实、完整记录留样及过期产品处置相关信息。

- 建立出厂检验记录制度，并规定食品出厂时，查验出厂食品的检验合格证和安全状况，记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、保质期、检验合格证号、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等信息，保存相关记录和凭证。

- 制定检验管理制度，包括对原辅料、过程、出厂和型式检验的管理规定。

- 出厂检验能力至少满足感官要求、过氧化值、净含量项目的测定。执行QB/T 5471 《方便菜肴》标准中规定的国家标准检验方法进行检验。

- 检验管理制度规定型式检验的要求，根据QB/T 5471《方便菜肴》标准中的规定执行每半年至少进行1次（季节性产品每年1次），有下列情况之一时，也要进行型式检验：新产品试制鉴定时；原料、生产工艺有较大改变，可能影响产品质量时；产品停产半年以上，恢复生产时；出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；国家质量监督机构提出要求时。

## 第七节 试制产品检验

- 按所申报产品的执行标准，分别从同一规格、同一批次的试制产品中抽取具有代表性的样品检验。检验项目按QB/T 5471《方便菜肴》标准及国务院卫生行政部门的相关公告等要求进行。

## 第八节 其他要求

- 方便菜肴标签符合GB 7718《食品安全国家标准预包装食品标签通则》和GB 28050《食品安全国家标准预包装食品营养标签通则》的规定及要求,还应符合QB/T 5471《方便菜肴》及相关产品标准中的标签要求。

- 本方案实施期间，如《食品生产许可管理办法》、《食品生产许可审查通则》等上行文件发生变更，则本方案相关内容依从其规定。