南京市消防应急照明灯具产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于南京市消防应急照明灯具产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品4台，其中2台为检验样品，2台为备用样品。

3.检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本功能试验 | 色温 | GB 17945-2024 |
|  |  | 光通量 | GB 17945-2024 |
|  |  | 最小初装持续应急工作时间 | GB 17945-2024 |
|  |  | 蓄电池(组)充、放电功能和性能 | GB 17945-2024 |
| 2 | 重复转换试验 |  | GB 17945-2024 |
| 3 | 绝缘电阻试验（适用时） |  | GB 17945-2024 |
| 4 | 接地电阻试验（适用时） |  | GB 17945-2024 |
| 5 | 电气强度试验（适用时） |  | GB 17945-2024 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。