南京市移动电源产品质量监督抽查实施细则

（2026版）

1.范围

本细则适用于南京市移动电源产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。每批次产品抽取样品8个，其中5个作为检样样品，3个作为备用样品。

2.2电商平台采样

抽样数量为同一型号移动电源8个。

- 检验依据

表1移动电源检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接触温度限值 | GB 4943.1—2022 |
| 2 | 常温下的有效输出容量 | GB/T 35590—2017 |
| 3 | 转换效率 | GB/T 35590—2017 |
| 4 | 短路保护 | GB/T 35590—2017 |
| 5 | 碰撞 | GB/T 35590—2017 |
| 6 | 自由跌落 | GB/T 35590—2017 |
| 7 | 无线电骚扰 | GB/T 35590—2017 |
| 8 | 过充电 | GB 31241-2022 |
| 9 | 高温外部短路 | GB 31241-2022 |

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 35590-2017《信息技术便携式数字设备用移动电源通用规范》

GB 31241-2022《便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全技术规范》

GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。